# Pași Laborator

Contents

Laboratorul 1 (4 Octombrie)	2

Laboratorul 2 (11 Octombrie)	6

Laboratorul 3 (18 Octombrie)	11

Laboratorul 4 (25 Octombrie)	22

Laboratorul 6 (7 Noiembrie)	28

Laboratorul 7 (14 Noiembrie)	40

Laboratorul 8 (21 Noiembrie)	43

Laboratorul 9 (28 Noiembrie)	46

Laboratorul 10 (5 Decembrie)	48

Laboratorul 11 (12 Decembrie)	50

Laboratorul 12 (19 Decembrie)	52

Laboratorul 13 (9 Ianuarie)	54

# Laboratorul 1 (4 Octombrie)

- Link Calcul IP-uri: https://jodies.de/ipcalc

- Puterile lui 2:

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 |

Un număr va fi reprezentat astfel: 172 = 128 + 32 + 8 + 4 = 1×27 + 0×26 + 1×25 + 0×24 + 1×23 + 1×22 + 0×21 + 0×20 = 1010.1100

Suma totală: 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 255

- Network Address (NA), Broadcast Address (BA), Range Addresses (RA), Subnet Mask (SM), Wildcard, Default Gateway (DGW), DNS:

IP: 192.168.10.13  /25      = 1100.0000/1010.1000/0000.1010/0000.1101  /25

192 = 128 + 64; 168 = 128 + 32 + 8; 10 = 8 + 2; 13 = 8 + 4 + 1

NA: Am pus 25 de 1. Facem operație de ȘI între primele 2 rânduri → vom obține primele /25 de caractere din IP și restul până la 32 (7 caractere) vor fi 0.

| IP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| /25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

NA: 192.168.10.0   /25

BA: Copiem primii /25 de biți din NA și restul până la 32 sunt 1.

| NA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| /25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| BA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

BA: 192.168.10.127   /25

RA: NA+1 – BA-1 → 192.168.10.1 - 192.168.10.126  /25

SM: /25 de 1 → 255.255.255.128  /25

Wildcard: /25 de 0 și restul până la 32 (7 biți) de 1 → 0.0.0.127  /25

DGW: Cel mai MIC IP din RA → 192.168.10.1  /25

DNS: Cel mai MARE IP din RA → 192.168.10.126  /25

- Topologiile le construim de le stânga la dreapta și de jos în sus.

- Pentru PC: Turn OFF power, scoatem placa veche și o punem pe cea nouă PT-HOST-NM-1CGE; după power ON. Desktop → IP Configuration și introducem ce am calculat.

Desktop → Email: Incoming/Outgoing mail este DNS-ul și parola de mail este 123456. SAVE. (Numele este numele PC-ului)

- Pentru SWITCH: Folosim switch 2960. Avem nevoie și de un laptop pe care îl vom numi SERVICE și îl vom conecta la toate echipamentele pe care dorim să le configurăm, folosind firul consolă (cel albastru; capăt RS232 în laptop și capăt consolă în echipament). Laptop → Desktop → Terminal → Ok: și aici vom introduce comenzile din laboratoarele viitoare.

- Pentru ROUTER: Folosim router 2911. Vom folosi tot laptopul SERVICE pentru configurare (comenzile în laboratoarele viitoare).

- Pentru SERVER: Turn OFF power, scoatem placa veche și o punem pe cea nouă PT-HOST-NM-1CGE; după power ON. Desktop → IP Configuration și introducem ce am calculat: IPv4 = DNS, SM și GDW ca mai sus.

Desktop → Email: Incoming/Outgoing mail este DNS-ul și parola de mail este 123456. SAVE. (Numele este numele serverului)

Services → HTTP: HTTP punem OFF.

Services → DNS: Address este DNS. Și add.

Services → EMAIL: ...

# Laboratorul 2 (11 Octombrie)

- Pași Configurare Host PC:

End Devices → PC:

Pas1: Nume ARAD (majuscule neapărat)

Pas2: Click pe PC; Power OFF; Scoatem placa de rețea; Punem placa PT-HOST-NM-1CGE, Power ON

Pas3: Desktop → IP Configuration

(Ipv4: 192.168.100.164

S.M.: 255.255.255.224

D.Gw.: 192.168.100.161 (cel mai mic IP din RA)

DNS: 209.165.201.254  (cel mai mare IP din RA))

Pas4: Desktop → Email

(Name: ARAD

Email: ARAD@SLA.RO

Incoming/Outcoming Mail Server: 209.165.201.254 (DNS)

User: ARAD

Password: 123456

SAVE )

- Pași Configurare Laptop SERVICE:

End Devices → Laptop:

Pas1: Nume SERVICE (majuscule neapărat)

Connections → Console (firul albastru):

Pas1: Capăt RS232 în laptop SERVICE și capăt Console în echipamentul pe care dorim să îl configurăm.

Pas2: Laptop → Desktop → Terminal → Ok și de aici vom introduce sintaxa de configurare a echipamentelor.

!!! Atenție: Vom refolosi laptopul și firul pentru toate echipamentele pe care dorim să le configurăm (nu vom lua/defini unele noi).

- Pași Configurare Switch 2960:

Pas1: Nume SWARAD

Pas2: Trebuie să cunoaștem IP-ul switch-ului (luăm D.Gw. + 1 – sau cea mai apropiată adresă liberă de D.Gw.) și S.M. de la PC.

Pas3: Introducem următoarea sintaxă din laptopul SERVICE, după ce ne conectăm la SWARAD.

Sintaxă Switch (ce este după // sau ---, sunt comentarii):

Enter

SWARAD> enable                                // mod user

SWARAD# configure terminal            // mod privilegiat

SWARAD (config)# no ip domain-lookup    // ca să nu se blocheze echipamentul când greșim

SWARAD (config)# hostname SWARAD

SWARAD (config)# no cdp run

SWARAD (config)# service password-encryption                // criptare parole

SWARAD (config)# enable secret ciscosecpa55                  // parola puternică

SWARAD (config)# enable password ciscoenapa55           // back-up parolă pt. cea de sus

SWARAD (config)# banner motd #Vineri, la 14.00, serverul va fi oprit!#

--------------------- (conexiune locală, prin cablul Consolă/Rollover)

SWARAD (config)# line console 0

SWARAD (config-line)# password ciscoconpa55

SWARAD (config-line)# login        // cere parolă la logare

SWARAD (config-line)# logging synchronous  // ne întoarcem de unde am rămas în caz update

SWARAD (config-line)# exec-timeout 25 25   // în stand-by după 25 min și 25 sec

SWARAD (config-line)# exit

--------------------- (conexiune virtuală, de la distanță)

SWARAD (config)# line vty 0 15

SWARAD (config-line)# password ciscovtypa55

SWARAD (config-line)# login

SWARAD (config-line)# logging synchronous

SWARAD (config-line)# exec-timeout 10 10

SWARAD (config-line)# end

--------------------- (dată și oră)

SWARAD# copy running-config startup-config      // SAVE (de câte ori vrem)

SWARAD# clock set 20:05:32 11 Oct 2022

SWARAD# configure terminal

--------------------- (configurare SSH)

SWARAD (config)# ip domain name SLA.RO

SWARAD (config)# username Admin01 privilege 15 secret Admin01pa55  // admin SSH cu toate drepturile

SWARAD (config)# line vty 0 15

SWARAD (config-line)# transport input ssh

SWARAD (config-line)# login local

SWARAD (config-line)# exit

SWARAD (config)# crypto key generate rsa     2048 (scriem)

--------------------- (configurare interfață VLAN)

SWARAD (config)# interface vlan 1

SWARAD (config-if)# description Legatura cu LAN 192.168.100.160/27    // N.A.

SWARAD (config-if)# ip address 192.168.100.162 255.255.255.224   // IP_SWARAD S.M.

SWARAD (config-if)# no shutdown       // activare interfață

--------------------- (dacă greșim IP)

SWARAD (config-if)# no ip address     // și revenim de la ip address...

Pas4: Connections → Copper Straigh-Through (firul negru, drept; al 3-lea) și legăm SWARAD la ARAD.

Pas5: PC (ARAD) → Desktop → Command Prompt (ca să verificăm că există conexiune:

ping 192.168.100.162

ssh -l Admin01 192.168.100.162     → parola: Admin01pa55)

- Pași Configurare Router 2911:

Pas1: Nume RARAD

Pas2: Trebuie să cunoaștem IP-ul router-ului (luăm D.Gw.) și S.M.

Pas3: Introducem următoarea sintaxă din laptopul SERVICE, după ce ne conectăm la RARAD.

Sintaxă Router (similar cu ce avem la Switch, ce este diferit, va fi marcat cu roșu și !):

Enter

RARAD> enable                                // mod user

RARAD# configure terminal            // mod privilegiat

RARAD (config)# no ip domain-lookup    // ca să nu se blocheze echipamentul când greșim

RARAD (config)# hostname RARAD

RARAD (config)# no cdp run

RARAD (config)# service password-encryption                // criptare parole

!RARAD (config)# security passwords min-length 10

!RARAD (config)# login block-for60 attempts 3 within 15

RARAD (config)# enable secret ciscosecpa55                  // parola puternică

RARAD (config)# enable password ciscoenapa55           // back-up parolă pt. cea de sus

RARAD (config)# banner motd #Vineri, la 14.00, serverul va fi oprit!#

!RARAD (config)# banner login #Accesul persoanelor neautorizate complet interzis!#

--------------------- (conexiune locală, prin cablul Consolă/Rollover)

RARAD (config)# line console 0

RARAD (config-line)# password ciscoconpa55

RARAD (config-line)# login        // cere parolă la logare

RARAD (config-line)# logging synchronous  // ne întoarcem de unde am rămas în caz update

RARAD (config-line)# exec-timeout 25 25   // în stand-by după 25 min și 25 sec

RARAD (config-line)# exit

--------------------- (conexiune virtuală, de la distanță)

RARAD (config)# line vty 0 15

RARAD (config-line)# password ciscovtypa55

RARAD (config-line)# login

RARAD (config-line)# logging synchronous

RARAD (config-line)# exec-timeout 10 10

RARAD (config-line)# end

--------------------- (dată și oră)

RARAD# copy running-config startup-config      // SAVE (de câte ori vrem)

RARAD# clock set 20:05:32 11 Oct 2022

RARAD# configure terminal

--------------------- (configurare SSH)

RARAD (config)# ip domain name SLA.RO

RARAD (config)# username Admin01 privilege 15 secret Admin01pa55  // admin SSH cu toate drepturile

RARAD (config)# line vty 0 15

RARAD (config-line)# transport input ssh

RARAD (config-line)# login local

RARAD (config-line)# exit

RARAD (config)# crypto key generate rsa     2048 (scriem)

--------------------- (configurare interfață VLAN)           NU AVEM LA ROUTER

RARAD (config)# interface vlan 1

RARAD (config-if)# description Legatura cu LAN 192.168.100.160/27    // N.A.

RARAD (config-if)# ip address 192.168.100.162 255.255.255.224   // IP_RARAD S.M.

RARAD (config-if)# no shutdown       // activare interfață

--------------------- (configurare interfață Gigabit)

!RARAD (config)# interface Gigabitethernet 0/0

!RARAD (config-if)# description Legatura cu LAN 192.168.100.161/27    // D.Gw.

!RARAD (config-if)# ip address 192.168.100.161 255.255.255.224   // IP_RARAD S.M.

!RARAD (config-if)# no shutdown       // activare interfață

Pas4: Connections → Copper Straigh-Through (firul negru, drept; al 3-lea) și legăm RARAD la SWARAD.

Pas5: PC (ARAD) → Desktop → Command Prompt (ca să verificăm că există conexiune:

ping 192.168.100.161

ssh -l Admin01 192.168.100.161     → parola: Admin01pa55)

!!! Atenție: Între echipamente de același fel, folosim cablul cross-over (linie dreaptă, neagră, întretăiată), iar pentru cele diferite, cu diferență de layere = 1 (OSI), folosim cablul straight-through (linie dreaptă, neagră).

# Laboratorul 3 (18 Octombrie)

Vom încerca să configurăm următoarea topologie. Datele pe care le cunoaștem:

- 192.168.10.160/27 pentru LAN ANCONA;

- DNS: 209.165.201.174/28;

- 209.165.201.160/28 pentru LAN SERVER;

Pentru LAN ANCONA (192.168.10.160/27) împărțim astfel IP-urile:

- N.A.: 192.168.10.160 / 27

- B.A.: 192.168.10.191 / 27

- R.A.: 192.168.10.161 – 192.168.10.190 / 27

- S.M.: 192.168.10.224

- D.Gw.: 192.168.10.161

- D.Gw. este asignat router-ului (192.168.10.161). Cele mai apropiate adrese sunt pentru switch-uri: D.Gw.+1 (192.168.10.162) și D.Gw.+2 (192.168.10.163) sunt pentru switch-uri și după avem 30 de adrese IP pentru celelalte dispozitive, deci PC-ul va primi D.Gw.+3 (192.168.10.164).

!!! Cum calculăm numărul de switch-uri?

Ex1: 192.168.10.160/27 → 32 – 27 = 5 (masca maximă de rețea) → 25=32 (numărul total de IPs) → 32 – 2 = 30 (numărul de IPs asignabile) → [30 / 26] = 1 (împărțim la numărul de porturi ale unui switch), deci avem nevoie de 2 (1 + 1) switch-uri pentru a acoperi necesarul de porturi (numărul de porturi trebuie să depășească numărul de IPs).

Ex2: 192.168.10.0/26 → 32 – 26 = 6 → 26 = 64 → 64 – 2 = 62 → [62 / 26] = 2 → 3 Switches

(În mod similar gândim și pentru LAN SERVER). IP-urile pentru LAN SERVER (209.165.201.160/28):

- N.A.: 209.165.201.160 / 28

- B.A.: 209.165.201.175 / 28

- R.A.: 209.165.201.161 – 209.165.201.174 / 28

- S.M.: 255.255.255.240

- D.Gw.: 209.165.201.161

- Router: 209.165.201.161; Switch1: 209.165.201.162; Switch2: 209.165.201.163; PC: 209.165.201.164; SERVER: va avea adresa DNS-ului.

- Pași Configurare Host PC:

End Devices → PC:

Pas1: Nume ANCONA (majuscule neapărat)

Pas2: Click pe PC; Power OFF; Scoatem placa de rețea; Punem placa PT-HOST-NM-1CGE, Power ON

Pas3: Desktop → IP Configuration

(Ipv4: 192.168.10.164

S.M.: 255.255.255.224

D.Gw.: 192.168.10.161 (cel mai mic IP din RA)

DNS: 209.165.201.174 )

Pas4: Desktop → Email

(Name: ANCONA

Email: ANCONA@SLA.RO

Incoming/Outcoming Mail Server: 209.165.201.174 (DNS)

User: ANCONA

Password: 123456

SAVE )

- Pași Configurare Switch SWANCONA 2960:

Pas1: Nume SWANCONA

Pas2: IP-ul switch-ului: 192.168.10.162; S.M.: 255.255.255.224

Pas3: Introducem următoarea sintaxă din laptopul SERVICE, după ce ne conectăm la SWANCONA.

Sintaxă Switch (adăugiri cu roșu):

Enter

SWANCONA> enable

SWANCONA# configure terminal

SWANCONA (config)# no ip domain-lookup

SWANCONA (config)# hostname SWANCONA

SWANCONA (config)# no cdp run

SWANCONA (config)# service password-encryption

SWANCONA (config)# enable secret ciscosecpa55

SWANCONA (config)# enable password ciscoenapa55

SWANCONA (config)# banner motd #Vineri, la 14.00, serverul va fi oprit!#

--------------------- (conexiune locală, prin cablul Consolă/Rollover)

SWANCONA (config)# line console 0

SWANCONA (config-line)# password ciscoconpa55

SWANCONA (config-line)# login

SWANCONA (config-line)# logging synchronous

SWANCONA (config-line)# exec-timeout 25 25

SWANCONA (config-line)# exit

--------------------- (conexiune virtuală, de la distanță)

SWANCONA (config)# line vty 0 15

SWANCONA (config-line)# password ciscovtypa55

SWANCONA (config-line)# login

SWANCONA (config-line)# logging synchronous

SWANCONA (config-line)# exec-timeout 10 10

SWANCONA (config-line)# end

--------------------- (dată și oră)

SWANCONA# copy running-config startup-config      // SAVE (de câte ori vrem)

SWANCONA# clock set 20:05:32 11 Oct 2022

SWANCONA# configure terminal

--------------------- (configurare SSH)

SWANCONA (config)# ip domain name SLA.RO

SWANCONA (config)# username Admin01 privilege 15 secret Admin01pa55

SWANCONA (config)# line vty 0 15

SWANCONA (config-line)# transport input ssh

SWANCONA (config-line)# login local

SWANCONA (config-line)# exit

SWANCONA (config)# crypto key generate rsa     2048 (scriem)

--------------------- (configurare interfață VLAN)

SWANCONA (config)# interface vlan 1

SWANCONA (config-if)# description Legatura cu LAN 192.168.10.160/27

SWANCONA (config-if)# ip address 192.168.10.162 255.255.255.224

SWANCONA (config-if)# no shutdown

--------------------- (închidem interfețele nefolosite și setăm D.Gw.)

!SWANCONA (config)# interface range fa 0/1-24

!SWANCONA (config-if-range)# shutdown

!SWANCONA (config)# ip default-gateway 192.168.10.161

Pas4: Connections → Copper Straigh-Through (firul negru, drept; al 3-lea) și legăm SWANCONA la ANCONA.

Pas5: PC (ANCONA) → Desktop → Command Prompt (ca să verificăm că există conexiune:

ping 192.168.10.162

ssh -l Admin01 192.168.10.162     → parola: Admin01pa55)

- Pași Configurare Router RANCONA 2911:

Pas1: Nume RANCONA

Pas2: IP-ul router-ului: 192.168.10.161 și S.M.: 255.255.255.224

Pas3: Click pe router; Power OFF; Punem placa HWIC-2T (o punem în slot-ul cel mai din dreapta → pentru a putea avea serial 0/0/0 și să putem lega mai multe routere între ele), Power ON

Pas4: Introducem următoarea sintaxă din laptopul SERVICE, după ce ne conectăm la RANCONA.

Sintaxă Router (similar cu Laboratorul 2, nimic nou adăugat momentan, dar configurăm în același timp ambele interfețe – gigabit0/0, unde avem 192.168.10.161, și gigabit 0/1, unde avem 209.165.201.161)

Pas5: Connections → Copper Straigh-Through (firul negru, drept; al 3-lea) și legăm RANCONA la SWANCONA.

Pas6: PC (ANCONA) → Desktop → Command Prompt (ca să verificăm că există conexiune:

ping 192.168.10.161

ssh -l Admin01 192.168.10.161     → parola: Admin01pa55) (nu va merge să dăm ping și ssh în 209.165.201.161 până nu vom conecta și SWSERVER)

- Pași Configurare Switch SWANCONA 2960:

Pas1: Nume SWSERVER

Pas2: IP-ul switch-ului: 209.165.201.162; S.M.: 255.255.255.240

Pas3: Introducem următoarea sintaxă din laptopul SERVICE, după ce ne conectăm la SWSERVER.

Sintaxă Switch (sintaxă similară cu ce avem mai sus)

Pas4: Connections → Copper Straigh-Through (firul negru, drept; al 3-lea) și legăm SWSERVER la RANCONA.

Pas5: PC (ANCONA) → Desktop → Command Prompt (ca să verificăm că există conexiune:

ping 209.165.201.162   /.161

ssh -l Admin01 209.165.201.162  /.161    → parola: Admin01pa55)

- Pași Configurare Server:

Pas1: Nume SERVER

Pas2: Click pe PC; Power OFF; Scoatem placa de rețea; Punem placa PT-HOST-NM-1CGE, Power ON

Pas3: Desktop → IP Configuration

(Ipv4: 209.165.201.174     !!!PT SERVERE, IP = DNS

S.M.: 255.255.255.240

D.Gw.: 209.165.201.161  (cel mai mic IP din RA)

DNS: 209.165.201.174 )

Pas4: Desktop → Email

(Name: SERVER

Email: SERVER@SLA.RO

Incoming/Outcoming Mail Server: 209.165.201.174 (DNS)

User: SERVER

Password: 123456

SAVE )

Pas4.1: Services → HTTP (HTTP → OFF; HTTPS → ON)

Pas4.2: Services → DNS

(DNS Service → ON

Name: SLA.RO

Address: 209.165.201.174  (DNS)

ADD )

Pas4.3: Services → EMAIL

(Domain Name: SLA.RO

SET  (să devină gri căsuța)

User: ANCONA    !!!PT SERVERE, userii sunt echipamentele de la periferie (PC, SERVERE...; aka acele echipamente la care am setat email-ul)

Password: 123456

+

User: SERVER

Password: 123456

+ )

Pas5: Connections → Copper Straigh-Through (firul negru, drept; al 3-lea) și legăm SWSERVER la SERVER.

Pas6: PC (ANCONA) → Desktop → Command Prompt (ca să verificăm că există conexiune:

ping 209.165.201.174)

!!! Recomandare: De la SERVER la fiecare echipament, inclusiv ANCONA, ar trebui să facem ping și ssh pentru a verifica conexiunea.

- Verificare:

Pas1: PC (ANCONA) → Desktop → Web Browser (scriem sla.ro și o să avem autocomplete http://sla.ro; Go și vom obține Request Timeout. Acum scriem https://sla.ro și o să meargă bine.)

Pas2: PC (ANCONA) → Desktop → Email → Compose

(To: SERVER@SLA.RO

Subject: Test Conexiune

Mesaj: Test mail

SEND )

SERVER → Desktop → Email → Receive (Și am primit mail-ul)

Rezultat:

Acum vom adăuga un nou router, RSERVER, și vom încerca să facem legătura dintre RANCONA și RSERVER. Mai întâi ștergem legătura dintre RANCONA și SWSERVER. În RANCONA, ștergem IP-ul de pe LAN-ul 209.165.201.160/28:

RSERVER îl configurăm în mod similar (pașii de mai sus), cu IP-ul 209.165.201.161 și testăm conexiunea, ca să fie totul bine. Obținem ceva de genul:

Între 2 routere, vom folosi cablul Serial DTE (roșu, fără ceas; al 9-lea). Între cele 2 routere vom folosi 10.10.10.8/30.

Sintaxă Router RANCONA (OSPF):

RANCONA# configure terminal

--------------------- (setare IP interfață Serial)

RANCONA (config)# interface serial 0/0/0

RANCONA (config-if)# description Legatura cu LAN 10.10.10.8/30

RANCONA (config-if)# ip address 10.10.10.10.9 255.255.255.252

RANCONA (config-if)# no shutdown

RANCONA (config-if)# exit

--------------------- (OSPF)

RANCONA (config)# router ospf 1

--------------------- (câte LAN-uri sunt)

RANCONA (config)# network 192.168.10.160 0.0.0.31 area 0   // N.A. LAN și Wildcard LAN

RANCONA (config-router)# network 10.10.10.8 0.0.0.3 area 0

RANCONA (config-router)# copy running-config startup-config

Sintaxă Router RSERVER (OSPF):

RSERVER (config)# interface serial 0/0/0

RSERVER (config-if)# description Legatura cu LAN 10.10.10.8/30

RSERVER (config-if)# ip address 10.10.10.10.10 255.255.255.252

RSERVER (config-if)# no shutdown

RSERVER (config-if)# exit

--------------------- (OSPF)

RSERVER (config)# router ospf 1

--------------------- (câte LAN-uri sunt)

RSERVER (config-router)# network 209.165.201.160 0.0.0.15 area 0

RSERVER (config-router)# network 10.10.10.8 0.0.0.3 area 0

RSERVER (config-router)# copy running-config startup-config

Și testăm conexiunea cu ping și ssh și ar trebui să meargă.

Rezultat:

# Laboratorul 4 (25 Octombrie)

Topologia pe care trebuie să o construim.

Sintaxă Switch (Suplimentar, la ce avem deja – Eu, personal, le-am pus după banner):

Switch# configure terminal

--------------------- (înainte de setarea IP-urilor)

Switch (config)# logging host 209.165.201.126     // DNS

Switch (config)# service timestamps log datetime msec

Switch (config)# service timestamps debug datetime msec

Sintaxă Router (Suplimentar, la ce avem deja):

Router# configure terminal

--------------------- (înainte de setarea IP-urilor – Eu, personal, le-am pus după banner)

Router (config)# logging host 209.165.201.126     // DNS

Router (config)# service timestamps log datetime msec

Router (config)# service timestamps debug datetime msec

--------------------- (Rutare OSPF – La final, după setarea IP-urilor)

Router (config)# router ospf 1

Router (config)# network 192.168.10.0 0.0.0.31 area 0   // N.A. LAN; Wildcard

Router (config)# network 10.10.10.8 0.0.0.3 area 0   // N.A. LAN; Wildcard

Router (config)# area 0 authentication message-digest

!!! Dacă avem 2 echipamente de același fel (2 routere), cel din stânga/jos ia IP-ul cel mai MIC, iar cel din dreapta/sus, pe cel mai MARE IP.

!!! ATENȚIE: La porturile în care sunt conectate firele (Drăgan le vrea fix identic). Exemplu: PC are Gigabit0/0 și se conectează cu Switch-ul în Gigabit0/2; Switch-ul se conectează în Gigabit0/1 și Router-ul în Gigabit0/0.

Ordine de configurare: ramura Deva (PC, Switch, Router), ramura Dej (Router, Switch, Server) și ramura Dolj (Router, Switch, PC).

- Pași Configurare PC:

End Devices → PC:

Pas1: Nume HDEVA/HDOLJ (majuscule neapărat)

Pas2: Click pe PC; Power OFF; Scoatem placa de rețea; Punem placa PT-HOST-NM-1CGE, Power ON

Pas3: Desktop → IP Configuration

Pas4: Desktop → Email

- Pași Configurare Switch SWDEVA/SWDEJ/SWDOLJ 2960 (Pașii Obișnuiți)

  - SWDEVA: 192.168.10.2

  - SWDEJ: 209.165.201.66

  - SWDOLJ: 172.32.16.2

- Pași Configurare Router RDEVA/RDEJ/RDOLJ 2911 (Pașii Obișnuiți)

  - RDEVA:

    - Gigabit0/0: 192.168.10.1

    - Serial0/0/0: 10.10.10.9

  - RDEJ:

    - Gigabit0/0: 209.165.201.65

    - Serial0/0/0: 10.10.10.10

    - Serial0/0/1: 10.10.10.13

  - RDOLJ:

    - Gigabit0/0: 172.32.16.1

    - Serial0/0/1: 10.10.10.14

- Pași Configurare Server:

Pas1: Nume SERVER

Pas2: Click pe PC; Power OFF; Scoatem placa de rețea; Punem placa PT-HOST-NM-1CGE, Power ON

Pas3: Desktop → IP Configuration

Pas4: Desktop → Email

Pas4.1: Services → HTTP

Pas4.2: Services → DNS

Pas4.3: Services → EMAIL

Pas4.4: Services → FTP

(Username: HDEVA

Password: 123456

~ Selectăm toate cele 5 căsuțe cu drepturi ~

ADD

Username: HDOLJ

Password: 123456

~ Selectăm toate cele 5 căsuțe cu drepturi ~

ADD )    !!!NU ADĂUGĂM SERVERUL

- Verificare (Și din SERVER către HDEVA/HDOLJ):

Pas1: PC (HDEVA/HDOLJ) → Desktop → Web Browser (scriem sla.ro și o să avem autocomplete http://sla.ro; Go și vom obține Request Timeout. Acum scriem https://sla.ro și o să meargă bine.)

Pas2: PC (HDEVA/HDOLJ) → Desktop → Email → Compose

(To: SERVER@SLA.RO

Subject: Test Conexiune

Mesaj: Test mail

SEND )

SERVER → Desktop → Email → Receive (Și am primit mail-ul)

Pas3: PC (HDEVA/HDOLJ) → Desktop → Command Prompt

C:\> ftp 209.165.201.126        // DNS

Username: HDEVA/HDOLJ

Password: 123465

ftp> dir

(Alegem primul pachet: asa842-k8.bin)

ftp>get asa842-k8.bin    //Descărcăm primul pachet

ftp>quit

C:\>dir   //Și aici apare pachetul pe care l-am descărcat

# Laboratorul 6 (7 Noiembrie)

(Laboratorul 5 e similar cu 6, doar că nu conținea Sniffer-ul. Nu am mai avut timp să scriu și la 5, dar fac totul frumos acum. Laboratorul 6 e similar cu ce am făcut până acum, dar s-a mai schimbat sintaxa și s-au mai adăugat elemente, așa că o să postez toată sintaxa cap-coadă.)

- Pași Configurare PC:

End Devices → PC:

Pas1: Nume HGEORGIA/HGHANA (majuscule neapărat)

Pas2: Click pe PC; Power OFF; Scoatem placa de rețea; Punem placa PT-HOST-NM-1CGE, Power ON

Pas3: Desktop → IP Configuration

Pas4: Desktop → Email

- Pași Configurare Switch SWGEORGIA/SWGERMANIA/SWGHANA 2960:

Pas1: Nume SWGEORGIA/SWGERMANIA/SWGHANA

Pas2: IP-ul switch-ului: 192.168.100.2 / 209.165.205.162 / 192.168.110.2;                                                                S.M.: 255.255.255.0 / 255.255.255.224 / 255.255.255.0

Pas3: Introducem următoarea sintaxă din laptopul SERVICE, după ce ne conectăm la SWGEORGIA/SWGERMANIA/SWGHANA.

Sintaxă Switch (doar pentru SWGEORGIA, restul sunt similare):

Enter

SW> enable

SW# configure terminal

SW (config)# no ip domain-lookup

SW (config)# hostname SWGEORGIA

SW (config)# no cdp run

SW (config)# service password-encryption

SW (config)# enable secret ciscosecpa55

SW (config)# enable password ciscoenapa55

SW (config)# banner motd #Vineri, la 12.00, serverul va fi oprit!#

SW (config)# logging host 209.165.205.190

SW (config)# service timestamps log datetime msec

SW (config)# service timestamps debug datetime msec

--------------------- (conexiune locală, prin cablul Consolă/Rollover)

SW (config)# line console 0

SW (config-line)# password ciscoconpa55

SW (config-line)# login

SW (config-line)# logging synchronous

SW (config-line)# exec-timeout 25 25

SW (config-line)# exit

--------------------- (conexiune virtuală, de la distanță)

SW (config)# line vty 0 15

SW (config-line)# password ciscovtypa55

SW (config-line)# login

SW (config-line)# logging synchronous

SW (config-line)# exec-timeout 10 10

SW (config-line)# exit

--------------------- (configurare NTP – nu mai avem nevoie de ceas din cauza asta)

SW (config)# ntp server 209.165.205.190

SW (config)# ntp authenticate

SW (config)# ntp trusted-key 1

SW (config)# ntp authentication-key 1 md5 NTPpa55

--------------------- (configurare SSH)

SW (config)# ip domain name SLA.RO

SW (config)# username Admin01 privilege 15 secret Admin01pa55

SW (config)# line vty 0 15

SW (config-line)# transport input ssh

SW (config-line)# login local

SW (config-line)# exit

SW (config)# crypto key generate rsa     2048 (scriem)

--------------------- (configurare interfață VLAN)

SW (config)# interface vlan 1

SW (config-if)# description Legatura cu LAN 192.168.100.0/24

SW (config-if)# ip address 192.168.100.2 255.255.255.0

SW (config-if)# no shutdown

SW (config-if)# exit

--------------------- (închidem interfețele nefolosite și setăm D.Gw.)

SW (config)# interface range fa 0/1-24

SW (config-if-range)# shutdown

SW (config-if-range)# exit

SW (config)# ip default-gateway 192.168.100.1

- Pași Configurare Router RGEORGIA/RGERMANIA/RGHANA 2911:

Pas1: Nume RGEORGIA/RGERMANIA/RGHANA

Pas2: IP-ul router-ului: 192.168.100.1 / 209.165.205.161 / 192.168.110.1;                                                                S.M.: 255.255.255.0 / 255.255.255.224 / 255.255.255.0

Pas3: Click pe router; Power OFF; Punem placa HWIC-2T (o punem în slot-ul cel mai din dreapta → pentru a putea avea serial 0/0/0 și să putem lega mai multe routere între ele), Power ON

Pas4: Introducem următoarea sintaxă din laptopul SERVICE, după ce ne conectăm la RGEORGIA/RGERMANIA/RGHANA.

Sintaxă Router (doar pentru RGEORGIA, restul sunt similare):

Enter

R> enable

R# configure terminal

R (config)# no ip domain-lookup

R (config)# hostname RGEORGIA

R (config)# no cdp run

R (config)# service password-encryption

R (config)# security passwords min-length 10

R (config)# login block-for60 attempts 3 within 15

R (config)# enable secret ciscosecpa55

R (config)# enable password ciscoenapa55

R (config)# banner motd #Vineri, la 12.00, serverul va fi oprit!#

!R (config)# banner login #Accesul persoanelor neautorizate complet interzis!#

R (config)# logging host 209.165.205.190

R (config)# service timestamps log datetime msec

R (config)# service timestamps debug datetime msec

--------------------- (conexiune locală, prin cablul Consolă/Rollover)

R (config)# line console 0

R (config-line)# password ciscoconpa55

R (config-line)# login

R (config-line)# logging synchronous

R (config-line)# exec-timeout 25 25

R (config-line)# exit

--------------------- (conexiune virtuală, de la distanță)

R (config)# line vty 0 15

R (config-line)# password ciscovtypa55

R (config-line)# login

R (config-line)# logging synchronous

R (config-line)# exec-timeout 10 10

R (config-line)# exit

--------------------- (configurare NTP – nu mai avem nevoie de ceas din cauza asta)

R (config)# ntp server 209.165.205.190

R (config)# ntp authenticate

R (config)# ntp trusted-key 1

R (config)# ntp authentication-key 1 md5 NTPpa55

R (config)# ntp update-calendar

--------------------- (configurare SSH)

R (config)# ip domain name SLA.RO

R (config)# username Admin01 privilege 15 secret Admin01pa55

R (config)# line vty 0 15

R (config-line)# transport input ssh

R (config-line)# login local

R (config-line)# exit

R (config)# crypto key generate rsa     2048 (scriem)

--------------------- (configurare interfațe)

R (config)# interface Gigabitethernet 0/0

R (config-if)# description Legatura cu LAN 192.168.100.0/24

R (config-if)# ip address 192.168.100.1 255.255.255.0

R (config-if)# no shutdown

R (config-if)# exit

R (config)# interface Gigabitethernet 0/1

R (config-if)# description Legatura cu 20.20.20.20/30

R (config-if)# ip address 20.20.20.20.21 255.255.255.252

R (config-if)# no shutdown

R (config-if)# exit

R (config)# interface Serial 0/0/0

R (config-if)# description Legatura cu 20.20.20.24/30

R (config-if)# ip address 20.20.20.25 255.255.255.252

R (config-if)# no shutdown

R (config-if)# exit

--------------------- (rutare OSPF)

R (config)# router ospf 1

R (config-router)# network 192.168.100.0 0.0.0.255 area 0

R (config-router)# network 20.20.20.20 0.0.0.3 area 0

R (config-router)# network 20.20.20.24 0.0.0.3 area 0

R (config-router)# area 0 authentication message-digest

- Pași Configurare Server:

Pas1: Nume SERVERGERMANIA

Pas2: Click pe PC; Power OFF; Scoatem placa de rețea; Punem placa PT-HOST-NM-1CGE, Power ON

Pas3: Desktop → IP Configuration

Pas4: Desktop → Email

Pas4.1: Services → HTTP

Pas4.2: Services → DNS

Pas4.3: Services → Syslog

Pas4.4: Services → AAA (La User Setup e tot WI-FI-GEORGIA. Asta m-a ținut 2 ore ca eroare )

La User Setup, puteți să puneți alt nume (Ex: WIFI1), dar atunci, mai jos, când creați profilele de utilizatori la laptopuri (pt conexiune wi-fi), trebuie să folosiți noul nume definit de voi.

Pas4.5: Services → NTP (ne asigurăm că data și ceasul se potrivesc)

Pas4.5: Services → Email (de adăugat și Lap1 și Lap2)

Pas4.5: Services → FTP (de adăugat și Lap1 și Lap2)

- Porturi și Legături (!!! Le vrea mereu așa):

  - HGEORGIA/SERVERGERMANIA/HGHANA (GigabitEthernet0/0) – SWGEORGIA/SWGERMANIA/SWGHANA (GigabitEthernet0/2)

  - SWGEORGIA/SWGERMANIA/SWGHANA (GigabitEthernet0/1)  – RGEORGIA/RGERMANIA/RGHANA (GigabitEthernet0/0)

  - RGEORGIA (Serial0/0/0) – RGERMANIA (Serial0/0/0)

  - RGERMANIA (Serial0/0/1) – RGHANA (Serial0/0/1)

  - RGEORGIA (GigabitEthernet0/1) – WI-FI-GEORGIA (Internet)

Rezultat:

(Recomandat este să facem toate testele în timp ce lucrăm la topologie. Testele sunt ping, ssh, ftp atunci când avem serverul, web browser și să vedem că http nu merge, dar https funcționează când avem serverul și email-urile)

- Pași Configurare WI-FI WRT300N (Part I):

Pas1: Nume WI-FI-GEORGIA

Pas2: Click pe WiFi → GUI → Setup → Basic Setup

(Internet Connection type: Static IP

Internet IP Address: 20.20.20.22

Subnet Mask: 255.255.255.252

Default Gateway: 20.20.20.21

DNS: 209.165.205.190

Dăm scroll, dar avem grijă să nu se modifice valorile puse.

Router IP-IP Address: 192.168.15.1  //valoarea poate fi schimbată, dar pe asta ne-a dat-o el

Subnet Mask: 255.255.255.248

Start IP Address: 192.168.15.2    //după ce dăm save se va face modificarea din 0 în 15

Maximum number of Users: 5

Scroll, cu grijă să nu modificăm valorile, și Save Settings)

Pas3: GUI → Wireless → Basic Wireless Settings

(SSID: WI-FI-GEORGIA

Standard Channel: 6

Save Settings )

Pas4: GUI → Wireless → Wireless Security

(Security Mode: WPA2 Enterprise

Radius Server: 209.165.205.190   //DNS

Shared Secret: RadiusPa55

Save Settings )

- Pași Configurare Lap1 și Lap2 (Ambele trebuie configurate):

Pas1: Nume Lap1/Lap2  (Aparent, trebuie să configurăm și adresele de mail aici)

Pas2: POWER OFF. Scoatem placa de rețea și o punem pe WPC300N. POWER ON.

Pas3: Desktop → PC Wireless → Profiles

(New

Enter name for new profile: WI-FI-GEORGIA

Advanced Setup    //colțul dreapta jos

Wireless Network Name: WI-FI-GEORGIA

DHCP: ON

Security: WPA2-Enterprise

Login Name: WI-FI-GEORGIA

Password: RadiusPa55

Next, Save, Connect to Network )

Pas4: Config → Wireless0 (și copiem MAC Address)

- Pași Configurare WI-FI WRT300N (Part II):

Pas1: GUI → Wireless → Wireless MAC Filter

(Enabled

Permit PCs listed below to acces wireless network

MAC01: 00:01:63:67:C0:69  //punem adresa MAC de la un singur laptop, dar le configurăm pe ambele, ca să apară că unul e conectat și altul nu e

Save Settings)

Rezultat:

- Pași Configurare Sniffer:

Pas1: Luăm Sniffer-ul din End Devices. Este ultimul.

Pas2: GUI → Edit Filters (și selectăm doar ARP, DNS, ICMP, OSPF, RIP. Mai sar filtrele. Dacă se întâmplă asta, dați clear și editați din nou filtrele.)

Pas3: Cu cablul Copper Cross-Over (negru, întretăiat) ne conectăm la GigabitEthernet0/2 la RGEORGIA/RGERMANIA. Și setăm IP-uri în GigabitEthernet0/2 în ambele rutere (10.10.10.8/30). Dăm un ping din HGEORGIA în 10.10.10.10. Apoi, în GUI, trebuie să primim trafic.

Putem să conectăm Sniffer la SWGEORGIA (FastEthernet0/1; trebuie să pornim interfața înainte  din laptop accesăm interface fa0/1 și no sh) și acum primim trafic în continuu.

# Laboratorul 7 (14 Noiembrie)

În acest laborator, avem suplimentar DHCP-ul la server și sintaxă nouă pentru securizare switch-uri.

- Configurare DHCP Server:

Pas1: Services → DHCP

(Interface: GigabitEthernet0  //de aia este important să avem Giga0/0 între Router și Switch

Service: ON

Pool Name: GEORGIA/GHANA

Default Gateway: 192.168.100.1/192.168.110.1

DNS Server: 209.165.205.190

Start IP Address: 192.168.100.13/192.168.110.13     //.12 de la PC + 1

Subnet Mask: 255.255.255.0

Maximum Number of Users: 242  // 32-24=8; 28=256; 256-2=254; 254-12=242

Add  )

Pentru a funcționa, în RGEORGIA și RGHANA, pe interfața Gigabit0/0, trebuie să adăugăm următoarea comandă:

R (config)# interface Gigabitethernet 0/0

R (config-if)# ip helper-address 209.165.205.190

Ca să ne verificăm, în SWGEORGIA și SWGHANA activăm interfața Fa0/24:

SW (config)# interface fa0/24

SW (config-if)# no shutdown

...legăm un PC (acesta nu trebuie configurat) de switch și Desktop → IP Configuration, dăm click pe DHCP și ar trebui să ia automat IP address .13.

În continuare, adăugăm un layer suplimentar de securitate pe switch-uri. Luăm 3 switch-uri SWACC, SWD și SWC și 3 PC-uri numite VLAN10, VLAN20 și VLAN30.

PC-uri (configurate cu placă rețea, IP Config și Mail – ca orice host normal; Le adăugăm și în SERVER, la mail și ftp):

- VLAN10: 192.168.10.0/24 (.12 pt PC; fa0/1 legat SWACC)

- VLAN20: 192.168.20.0/24 (.12 pt PC; fa0/8 legat SWACC)

- VLAN30: 192.168.30.0/24 (.12 pt PC; fa0/15 legat SWACC)

Switch-uri:

- VLAN 10 → SLA: fa0/1-5

- VLAN 20 → MASTER: fa0/8-13

- VLAN 30 → FMI: fa0/15-19

- VLAN 45 → NULL: fa0/6-7, fa0/14

- VLAN 99 → MAN

Cele 3 switch-uri le configurăm normal, dar nu punem nicio comandă care conține IP-uri. Și, suplimentar, adăugăm:

SW (config)# vlan 10

SW (config-if)# name SLA

SW (config-if)# exit

SW (config)# vlan 20

SW (config-if)# name MASTER

SW (config-if)# exit

SW (config)# vlan 30

SW (config-if)# name FMI

SW (config-if)# exit

SW (config)# vlan 45

SW (config-if)# name NULL

SW (config-if)# exit

SW (config)# vlan 99

SW (config-if)# name MAN

SW (config-if)# exi

Apoi, pentru VLAN 10, 20, 30, 45 repetăm comenzile următoare (schimbăm doar numerele și interfețele) – !!!Doar pentru SWACC:

SW (config)# interface range fa0/1-5

SW (config-if-range)# switchport mode access

SW (config-if-range)# switchport access vlan 10

SW (config-if-range)# switchport port-security

SW (config-if-range)# switchport port-security maximum 2

SW (config-if-range)# switchport port-security mac-address sticky

SW (config-if-range)# switchport port-security violation shutdown

SW (config-if-range)# switchport port-security aging time 1

SW (config-if-range)# spanning-tree bpduguard enable

SW (config-if-range)# spanning-tree portfast

SW (config-if-range)# exit

Apoi, mai adăugăm următoarele linii de comandă – !!!pentru SWACC, SWD, SWC:

SW (config)# interface range fa0/20-24, g0/1-2

SW (config-if-range)# switchport mode trunk

SW (config-if-range)# switchport trunk native vlan 99

SW (config-if-range)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99

SW (config-if-range)# exit

Pentru a ne verifica, putem să scriem (așa apare la SWACC):

# Laboratorul 8 (21 Noiembrie)

Continuăm configurarea VLAN-urile de laboratorul trecut. Trebuie să obținem:

- Porturi și Legături (!!! Le vrea mereu așa):

  - RGEORGIA (GigabitEthernet0/2) – SWC (GigabitEthernet0/2)

  - SWC (GigabitEthernet0/1)  – SWD (GigabitEthernet0/1)

  - SWD (GigabitEthernet0/2) – SWACC (GigabitEthernet0/2)

  - SWACC (Fa0/1) – VLAN10 (GigabitEthernet0/0)

  - SWACC (Fa0/8) – VLAN20 (GigabitEthernet0/0)

  - SWACC (Fa0/15) – VLAN30 (GigabitEthernet0/0)

Explicație este logică: VLAN-urile se conectează în rang-urile definite de noi, mai sus. Adică VLAN10 ar putea să fie conectat oriunde între fa0/1 – 5, dar Drăgan le vrea pe primele, ca să avem ordine. Și conexiunea cu Gigabit este așa pentru că RGEORGIA mai are doar giga0/2 liber și încercăm să avem acea simetrie.

Ca să avem conectivitate, trebuie să adăugăm următoarele comenzi în RGEORGIA:

R (config)# interface Gigabitethernet 0/2.10

R (config-if)# description Legatura cu VLAN10

R (config-if)# encapsulation dot1Q 10

R (config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

R (config-if)# exit

R (config)# interface Gigabitethernet 0/2.20

R (config-if)# description Legatura cu VLAN20

R (config-if)# encapsulation dot1Q 20

R (config-if)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

R (config-if)# exit

R (config)# interface Gigabitethernet 0/2.30

R (config-if)# description Legatura cu VLAN30

R (config-if)# encapsulation dot1Q 30

R (config-if)# ip address 192.168.30.1 255.255.255.0

R (config-if)# exit

R (config)# interface Gigabitethernet 0/2

R (config-if)# no shutdown

Și, suplimentar, adăugăm în protocolul OSPF din router-ul RGEORGIA aceste 3 IP-uri de VLAN-uri. Acum putem face ping, trimite mail-uri și folosi ftp din cele 3 VLAN-uri.

Ca să vedem ce comenzi au fost introduse pe echipamente, putem folosi comanda: show run.

În continuare, vom securiza interfețele serial din routere. Vom folosi următoarele comenzi:

R (config)# interface serial 0/0/0       //sau serial0/0/1, în funcție de ce router avem

R (config-if)# ip ospf authentication message-digest

R (config-if)# ip ospf message-digest-key 1 md5 MD5pa55

Dacă facem ping-uri, ar trebui să ne putem conecta de oriunde din rețea (dacă am lucrat corect).

Conectăm 3 PC-uri de test (nu schimbăm placa de rețea) la SWACC pe interfețele fa0/2, fa0/9, fa0/16 (ne asigurăm că sunt UP) și le setăm, în IP Configuration, doar Ipv4, SM și D.Gw.:

Din nou, dacă facem ping-uri și din aceste PC-uri de test, ar trebui să ne putem conecta oriunde din rețea (dacă am lucrat corect). Obținem:

Dacă am încerca să mai conectăm încă un PC de test la VLAN10, spre exemplu, nu am putea pentru că am pus opțiunea, mai sus, de SW (config-if-range)# switchport port-security maximum 2.

Ultimul obiectiv este să creăm un ACL, denumit 88, pe intrare, în RGEORGIA, care să nu permită PC-urile de teste, definite mai sus, să facă ssh. Introducem următoarele comenzi:

R (config)# access-list 88 deny host 192.168.10.20

R (config)# access-list 88 deny host 192.168.20.20

R (config)# access-list 88 deny host 192.168.30.20

R (config)# access-list 88 permit any

R (config-if)# line vty 0 15

R (config-line)# access-class 88 in

Dacă testăm, o să remarcăm că cele 3 PC-uri de test nu mai pot face ssh în 192.168.10.1, 192.168.20.1, 192.168.30.1, 192.168.100.1, 20.20.20.21 și 20.20.20.25, dar VLAN10/20/30 pot.

# Laboratorul 9 (28 Noiembrie)

Luăm 3 PC-uri noi (VLAN10-DHCP, VLAN20-DHCP, VLAN30-DHCP) și încercăm să le conectăm la DHCP (PC-urile vor fi configurate similar cu HGEORGIA/HGHANA, aka placă de rețea, email, ftp, teste, etc...).

Pași:

- Luăm 3 PC-uri noi, le redenumim, le schimbăm placa de rețea (CGE) și le punem doar mail-ul;

- Legăm VLAN10-DHCP la SWACC prin Fa0/3, VLAN20-DHCP prin Fa0/10 și VLAN30-DHCP prin Fa0/17;

- În terminal SWACC, introducem comenzile: interface range fa0/3, fa0/10, fa0/17; no shutdown (pentru a activa interfețele);

- În SERVERGERMANIA, la Services, adăugăm la EMAIL și FTP cele 3 PC-uri și la DHCP cele 3 zone:

- În RGEORGIA, introducem următoarea sintaxă pentru fiecare interfață Giga0/2.10, Giga0/2.20, Giga0/2.30: interface giga0/2.10; ip helper-address 209.165.205.190;

- În cele 3 PC-uri, la IP Config, mutăm din Static în DHCP și ar trebui să primim noi IP-uri pentru dispozitivele noastre;

- Facem testele pentru PC-uri.

Încercăm să introducem un ACL pentru VLAN10-DHCP, care să nu permită ssh. Luăm un PC nou (TEST-DHCP) în Ghana și încercăm același lucru (acest PC nu trebuie configurat, schimbăm doar placa de rețea și punem IP-ul). Începem cu TEST-DHCP, pentru că este mai simplu:

În RGHANA, introducem următoarele comenzi:

R (config)# access-list 88 deny host 192.168.110.14

R (config)# access-list 88 permit any

R (config-if)# line vty 0 15

R (config-line)# access-class 88 in

Și dacă încercăm să facem ssh -l Admin01 192.168.110.1 din acest PC, avem eroare.

Mai departe, pentru VLAN10-DHCP nu putem defini ACL-ul în mod similar, pentru că IP-ul se poate schimba rapid (avem DHCP). De aceea, trebuie să interzicem toată rețeaua și să lăsăm doar IP-urile care ne interesează. În RGEORGIA, introducem următoarele comenzi:

R (config)# no access-list 88  //ștergem ACL-ul inițial

R (config-if)# line vty 0 15

R (config-line)# no access-class 88 in

R (config-line)# exit

R (config)# access-list 88 permit host 192.168.10.12

R (config)# access-list 88 deny 192.168.10.0 0.0.0.255

R (config-if)# line vty 0 15

R (config-line)# access-class 88 in

Acum, VLAN10 este singurul care poate folosi ssh.

În interfețele serial, introducem encapsularea ppp. Pentru RGEORGIA, introducem:

R (config)# interface s0/0/0

R (config-if)# encapsulation ppp

R (config-if)# ppp authentication chap

R (config-if)# username RGERMANIA secret 0123456789

În mod similar pentru RGERMANIA (doar că username-ul va fi RGEORGIA). Și același lucru pentru interfața s0/0/1 (RGERMANIA și RGHANA).

# Laboratorul 10 (5 Decembrie)

Realizăm o topologie nouă (ATENȚIE LA PAȘII DE CONFIGURARE – nu o să mai avem toți pașii de securitate):

PC-urile, serverul și switch-urile sunt configurate normal. Routerele le configurăm fără rutare OSPF și fără encapsulare ppp. Aici recomand să salvăm fișierul și să lucrăm pe o copie de acum încolo. (Verificări ca să meargă serviciile: ping, ssh, email, ftp, etc...; avem nevoie mai jos)

Realizăm rutarea statică, cu următoarele instrucțiuni:

RGEORGIA (config)# ip route 209.165.200.224 255.255.255.224 s0/0/0    //N.A.  S.M.  serialul de intrare

RGEORGIA (config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 s0/0/0

RGEORGIA (config)# ip route 10.2.2.0 255.255.255.252 s0/0/0

RGEORGIA (config)# ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 s0/0/0

!!!Nu luăm rețelele adiacente.

Pentru RGHANA este similar (tot 4 comenzi), dar pe s0/0/1. Iar pentru RGERMANIA:

RGERMANIA (config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 s0/0/0

RGERMANIA (config)# ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 s0/0/1

Creăm ACL-uri:

Pe toate cele 3 routere introducem această sintaxă:

R (config)# access-list 10 permit host 192.168.3.12

R (config)# line vty 0 15

R (config-line)# access-class 10 in

Vom remarca că doar HGHANA poate să realizeze ssh pe cele 3 routere, iar celelalte 2 PC-uri nu au permisiunea.

Pe RGEORGIA creăm următorul ACL:

RGEORGIA (config)# access-list 120 permit udp any host 192.168.1.12 eq domain  //orice cu excepția lui HGEORGIA pot accesa DNS-ul; pentru test, din HGEORGIA ping sla.ro și nu o să meargă

RGEORGIA (config)# access-list 120 permit tcp any host 192.168.1.12 eq smtp  //MAIL

RGEORGIA (config)# access-list 120 permit tcp any host 192.168.1.12 eq ftp  //FTP

RGEORGIA (config)# access-list 120 deny tcp any host 192.168.1.12 eq 443  //HTTPS

RGEORGIA (config)# access-list 120 permit tcp host 192.168.1.12 host 192.168.3.12 eq 22  //SSH

RGEORGIA (config)# interface s0/0/0

RGEORGIA (config-line)# ip access-group 120 in

# Laboratorul 11 (12 Decembrie)

Realizăm o topologie nouă (ATENȚIE LA PAȘII DE CONFIGURARE – nu o să mai avem toți pașii de securitate):

PC-urile, serverul și switch-urile sunt configurate normal. Routerele le configurăm fără rutare OSPF și fără encapsulare ppp. Realizăm rutarea statică, cu următoarele instrucțiuni:

RDAISY (config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.2  //IP-ul router-ului vecin

RDUCK (config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.2.2.1

RDONALD (config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.128 10.1.1.1

RDONALD (config)# ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 10.2.2.2

RDONALD (config)# ip route 192.168.33.0 255.255.255.0 10.2.2.2

Facem testele (ping, ssh, mail, ftp, etc...) și trebuie să avem conectivitate în toată topologia.

Construim zonele de securitate:

RDUCK (config)# license boot module c2900 technology-package securityk9   → YES (dăm de 2 ori comanda ca să apară acel meniu mare și să putem scrie YES) → exit → reload → YES → ENTER

RDUCK (config)# zone security INSIDE

RDUCK (config)# zone security CONFROOM

RDUCK (config)# zone security INTERNET

RDUCK (config)# class-map type inspect match-any INSIDE_PROTOCOLS

RDUCK (config)# match protocol tcp

RDUCK (config)# match protocol udp

RDUCK (config)# match protocol icmp

RDUCK (config)# exit

RDUCK (config)# class-map type inspect match-any CONFROOM_PROTOCOLS

RDUCK (config)# match protocol http

RDUCK (config)# match protocol https

RDUCK (config)# match protocol dns

RDUCK (config)# exit

RDUCK (config)# policy-map type inspect INSIDE_TO_INTERNET

RDUCK (config)# class type inspect INSIDE_PROTOCOLS

RDUCK (config)# inspect    → exit → exit

RDUCK (config)# policy-map type inspect CONFROOM_TO_INTERNET

RDUCK (config)# class type inspect CONFROOM_PROTOCOLS

RDUCK (config)# inspect    → exit → exit

RDUCK (config)# zone-pair security INSIDE_TO_INTERNET source INSIDE destination INTERNET

RDUCK (config)# service-policy type inspect INSIDE_TO_INTERNET

RDUCK (config)# zone-pair security CONFROOM_TO_INTERNET source CONFROOM destination INTERNET

RDUCK (config)# service-policy type inspect CONFROOM_TO_INTERNET

(RDUCK# show zone-pair security     ||    show policy-map type inspect zone-pair sessions)

RDUCK (config)# interface giga0/0

RDUCK (config-if)# zone-member security INSIDE

RDUCK (config)# interface giga0/1

RDUCK (config-if)# zone-member security CONFROOM

RDUCK (config)# interface serial0/0/1

RDUCK (config-if)# zone-member security INTERNET

Facem testele (ping, ssh, mail, ftp, etc...) și o să avem că nu mai avem conectivitate (datorită regulilor definite de noi anterior):

- HDUCK1 → DA ping și ssh în DAISY și RDONALD / ftp DA / dns DA (ping sla.ro) / https NU / NU ping și ssh în DUCK2 (switch și PC) / mail în DAISY DA / mail în DUCK2 NU;

- HDUCK2 → NU ping și ssh în DAISY și RDONALD / ftp NU / dns NU / https DA / NU ping și ssh în DUCK1 (switch și PC) / mail NU;

- SERVERDAISY → NU ping și ssh la DUCK1 și DUCK2 (switch-uri și PC-uri) / dns DA / mail în HDUCK1 DA / mail în HDUCK2 NU;

# Laboratorul 12 (19 Decembrie)

Realizăm o topologie nouă. PC-urile și switch-urile sunt configurate normal. RISP nu are absolut nicio configurare, punem doar IP-urile pe interfețe și atât (acesta nu e router manage-uit de noi; e din afara rețelei noastre). Pentru RATENA și RARMENIA scriem toate comenzile în afară de cele de rutare și cele de criptare.

Dacă încercăm să facem ping din ATENA în ARMENIA, nu putem. Pentru asta, vom crea un tunel VPN și, astfel, putem face ping, fără să trecem prin RISP (în acest router ping-ul nu va funcționa):

RATENA (config)# interface tunnel 0

RATENA (config-if)# ip address 172.16.31.13 255.255.255.252    // una dată de noi

RATENA (config-if)# tunnel source s0/0/0

RATENA (config-if)# tunnel destination 10.10.10.22

RATENA (config-if)# exit

RATENA (config)# router ospf 1

RATENA (config-router)# network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0

RATENA (config-router)# network 172.16.31.12 0.0.0.3 area 0

RATENA (config-router)# exit

RATENA (config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.10

RARMENIA (config)# interface tunnel 0

RARMENIA (config-if)# ip address 172.16.31.14 255.255.255.252    // una dată de noi

RARMENIA (config-if)# tunnel source s0/0/1

RARMENIA (config-if)# tunnel destination 10.10.10.9

RARMENIA (config-if)# exit

RARMENIA (config)# router ospf 1

RARMENIA (config-router)# network 192.168.20.240 0.0.0.15 area 0

RARMENIA (config-router)# network 172.16.31.12 0.0.0.3 area 0

RARMENIA (config-router)# exit

RATENA (config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.21

Dacă testăm, acum avem ping între Atena și Armenia (nu în RISP).

Pentru TEST, creăm un ACL care să nu îi permită să realizeze ssh în RATENA:

RATENA (config)# access-list 77 deny host 192.168.10.13   // IP-ul PC-ului „TEST”

RATENA (config)# access-list 77 permit any  // fără linia aceasta, toate PC-urile nu vor putea face ssh în RATENA

RATENA (config)# line vty 0 15

RATENA (config-line)# access-class 77 in

Testăm și remarcăm faptul că nu putem face ssh din TEST în RATENA, dar putem din HATENA.

Următorul pas este să adăugăm încă un router RISP2 (punem doar IP-urile pe interfețe și atât, similar cu RISP) între RISP și RARMENIA și să recreăm tunelul VPN:

Tot ce trebuie să facem este să adăugăm rutare ospf în RISP și RISP1:

RISP (config)# router ospf 1

RISP (config)# network 10.10.10.8 0.0.0.3 area 0

RISP (config)# network 10.10.10.16 0.0.0.3 area 0

RISP1 (config)# router ospf 1

RISP1 (config)# network 10.10.10.16 0.0.0.3 area 0

RISP1 (config)# network 10.10.10.20 0.0.0.3 area

# Laboratorul 13 (9 Ianuarie)

Realizăm următoarea topologie (serverul să aibă toate serviciile, inclusiv DHCP – PC-urile de „TEST” nu trebuie configurate și sunt folosite doar pentru a demonstra că își iau IP-urile în mod dinamic, de la DHCP; routerele să aibă OSPF).

Testăm serviciile. De reținut că avem conectivitate între SAINT-NICK și SAINT-NICHOLAS (funcționează ping-ul între ele).

Configurăm routerele RSAINT-NICK și RSAINT-NICHOLAS:

RSAINT-NICK (config)# license boot module c2900 technology-package securityk9   → YES (dăm de 2 ori comanda ca să apară acel meniu mare și să putem scrie YES) → exit → reload → YES → ENTER

RSAINT-NICK (config)# access-list 110 permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255

RSAINT-NICK (config)# crypto isakmp policy 10

RSAINT-NICK (config)# encryption aes 256

RSAINT-NICK (config)# authentication pre-share

RSAINT-NICK (config)# group 5

RSAINT-NICK (config)# exit

RSAINT-NICK (config)# crypto isakmp key VPNpa55 address 10.20.20.2

RSAINT-NICK (config)# crypto ipsec transform-set VPN-SET esp-aes esp-sha-hmac

RSAINT-NICK (config)# crypto map VPN-MAP 10 ipsec-isakmp

RSAINT-NICK (config)# description VPN connection

RSAINT-NICK (config)# set peer 10.20.20.2

RSAINT-NICK (config)# set transform-set VPN-SET

RSAINT-NICK (config)# match address 110

RSAINT-NICK (config)# exit

RSAINT-NICK (config)# interface s0/0/0

RSAINT-NICK (config)# crypto map VPN-MAP

RSAINT-NICHOLAS (config)# license boot module c2900 technology-package securityk9   → YES (dăm de 2 ori comanda ca să apară acel meniu mare și să putem scrie YES) → exit → reload → YES → ENTER

RSAINT-NICHOLAS (config)# access-list 110 permit ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255

RSAINT-NICHOLAS (config)# crypto isakmp policy 10

RSAINT-NICHOLAS (config)# encryption aes 256

RSAINT-NICHOLAS (config)# authentication pre-share

RSAINT-NICHOLAS (config)# group 5

RSAINT-NICHOLAS (config)# exit

RSAINT-NICHOLAS (config)# crypto isakmp key VPNpa55 address 10.10.10.1

RSAINT-NICHOLAS (config)# crypto ipsec transform-set VPN-SET esp-aes esp-sha-hmac

RSAINT-NICHOLAS (config)# crypto map VPN-MAP 10 ipsec-isakmp

RSAINT-NICHOLAS (config)# description VPN connection

RSAINT-NICHOLAS (config)# set peer 10.10.10.1

RSAINT-NICHOLAS (config)# set transform-set VPN-SET

RSAINT-NICHOLAS (config)# match address 110

RSAINT-NICHOLAS (config)# exit

RSAINT-NICHOLAS (config)# interface s0/0/1

RSAINT-NICHOLAS (config)# crypto map VPN-MAP

Ca să ne testăm că modificările au fost luate:

Acum, dacă încercăm să facem ping între SAINT-NICK și SAINT-NICHOLAS, vom avea eroare.

!!!Comandă ?  pentru a vedea sugestii de auto-complete la comenzi.